| Description. NL requirement | trigger event | release event | final event | allowable delay | invariant condition | reaction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| default | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| Запрещена одновременная работа сепаратора и дверцы (при сепарации дверца должна быть заблокирована) | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | NOT (SepMotor AND NOT DoorLockActuator) | TRUE |
| Запрещена одновременная работа УФ-лампы и ароматизатора (разные этапы) | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | NOT (UltravioletRelay AND AromaRelay) | TRUE |
| Запрещена одновременная работа сепаратора и УФ-лампы | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | NOT (SepMotor AND UltravioletRelay) | TRUE |
| После ухода кошки блокируется дверца и запускается сепарация | IsCatPresent.FE AND NOT IsWastesFull | FALSE | tau(#TimeInput) | TRUE | SepMotor.ON, DoorLockActuator.ON | DoorLockActuator.OFF, SepMotor.OFF |
| Если воздух не в норме и кошки нет в лотке, блокируется дверца, запускается УФ-лампа на заданное время | (IsAirNormal.FE) AND (NOT IsCatPresent) | FALSE | tau(#TimeInput) | TRUE | DoorLockActuator.ON, UltravioletRelay.ON | UltravioletRelay.OFF |
| После отработки УФ-лампы запускается ароматизация (дверца остается закрытой), если уровень ароматизатора не низок | UltravioletRelay.FE AND NOT IsAromaLow | FALSE | tau(#TimeInput) | TRUE | AromaRelay.ON | AromaRelay.OFF DoorLockActuator.OFF |
| Ручная очистка (кнопка ClearBtn) выполняется при отсутствии кошки | CleanBtn.RE AND NOT IsCatPresent | FALSE | tau(#TimeInput) | TRUE | SepMotor.OFF, DoorLockActuator.ON, UltravioletRelay.ON | DoorLockActuator.OFF, UltravioletRelay.OFF |
| Калибровка датчика веса (CalibrationBtn) выполняется при отсутствии кошки | CalibrationBtn.RE AND NOT IsCatPresent | FALSE | TRUE | TRUE | - | IsCalibrationMode := TRUE |
| Если вес меньше порога, то поднимаем флаг | Weight < LowFillerValue | FALSE | TRUE | TRUE | - | IsFillerLow := TRUE |
| В режиме калибровки запоминаем вес наполнителя | IsCalibrationMode | FALSE | CalibrationBtn.RE | TRUE | FillerWeight := Weight | IsCalibrationMode := FALSE |
| Индикатор калибровки | IsCalibrationMode.RE | FALSE | IsCalibrationMode.FE | TRUE | CalibrationModeLed.ON | CalibrationModeLed.OFF |
| Индикатор заполненного контейнера | IsWastesFull.RE | FALSE | IsWastesFull.FE | TRUE | FullWastesLed.ON | FullWastesLed.OFF |
| Индикатор пустого картриджа ароматизатора | IsAromaLow.RE | FALSE | IsAromaLow.FE | TRUE | LowAromaLed.ON | LowAromaLed.OFF |
| Индикатор малого наполнителя | IsFillerLow.RE | FALSE | IsFillerLow.FE | TRUE | LowFillerLed.ON | LowFillerLed.OFF |
| Индикатор работы уф лампы | UltravioletRelay.RE | FALSE | UltravioletRelay.FE | TRUE | UVLamp.ON | UVLamp.OFF |
| Подсчет посещений кошки (VisitsCount) увеличивается при каждом завершении цикла "пришла-ушла" | IsCatPresent.RE | FALSE | IsCatPresent.FE | TRUE | — | VisitsCount++ |
| Дезодорация и UV очистка запускается автоматически после заданного числа посещений (VisitsCount >= N) при отсутствии кошки | (VisitsCount >= N) AND (NOT IsCatPresent) AND NOT IsAromaLow | FALSE | tau(#TimeInput) | TRUE | UltravioletRelay.ON, AromaRelay.ON | AromaRelay.OFF, DoorLockActuator.OFF, VisitsCount := 0 |
| Время работы УФ-лампы задается пользователем через TimeInput | SetTimerBtn | FALSE | NewTimeInput > 0 AND ConfirmBtn | TRUE | TimeInput := 0 | TimeInput : = NewTimeInput |